# 720×104Nm3/aCNG汽车加气站项目竣工环境保护验收监测报告表

# （2018）环检（验）字第（026）号

建设单位：盐城新奥燃气有限公司

编制单位：江苏博越环境检测有限公司

# 二零一八年八月

建 设 单 位:盐城新奥燃气有限公司

法 人 代 表: 韩 继 深

编 制 单 位:江苏博越环境检测有限公司

法 人 代 表:李 大 伟

项目负责人：

项目编写人：

审      核：

签      发：

现场负责人：施天扬

参加人员：张玥、陈静等

| 建设单位： |  | 盐城新奥燃气有限公司 | 编制单位： | 江苏博越环境检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 15061616482 |  | 电话： | 0511-85247468 |
| 传真： |  |  | 传真： | 0511-85247468 |
| 邮编： | 212000 |  | 邮编： | 212000 |
| 地址： | 盐城市毓龙东路65号 |  | 地址： | 镇江市南徐大道101号五洲创客中心创新大厦10楼 |

表一

| 建设项目名称 | 720×104Nm3/aCNG汽车加气站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 盐城新奥燃气有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 盐城市毓龙东路65号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | CNG（压缩天然气） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年供720万标立方米CNG（汽车用气） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年供720万标立方米CNG（汽车用气） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2005.10.27 | 开工建设时间 | 2006.9.28 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2018.7.19~7.20 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 盐城市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 盐城市环境保护科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 887.6万元 | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 实际总概算 | 2260万元 | 环保投资 | 237.8万元 | 比例 | 10.5% |
| 验收监测依据 | 1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管122号，1997.09）； 4、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》苏环办[2015]256号； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018 第9号 2018.5.16）； 6、《盐城新奥燃气有限公司720×104Nm3/aCNG汽车加气站项目环境影响报告表》（盐城市环境保护科学研究所，2005.10.27）； 7、《盐城新奥燃气有限公司720×104Nm3/aCNG汽车加气站项目环境影响评价补充报告》（盐城市环境保护科学研究所，2009.4.20）； 8、盐城市环保局对该项目环境影响报告表的审批意见（2005.11.3） 9、盐城市环保局对该项目环境影响评价补充报告的审批意见（盐环表复[2009]27号，2009.6.1）； 10、《江苏省大气污染防治条例》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议，第三次修正，2018.3.28） 11、《江苏省环境噪声污染防治条例》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议，第二次修正，2018.3.28）； 12、《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议，第三次修正，2018.3.28）； |  |  |  |  |

续表一

| 验收监测依据 | 13、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会，第八次会议修订，2015.1.1)； 14、《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会，第十六次会议，2016.1.1)； 15、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会，第二十八次会议第二次修正，2018.1.1）； 16、《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（1996.10.29）； 17、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年11月7日修正版)》（2016.11.7）。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 本项目废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962 -2015）表1中A等级标准，详见表1-1。 表1-1 污水排放执行标准 单位：mg/L 污染物; 接管标准. pH值（无量纲）; 6.5~9.5. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 氨氮; ≤45. 总磷; ≤8. 2、噪声 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008)表1中3类标准，详见表1-2。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级 Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 3类; 65; 55; GB12348-2008. 3、废气 本项目废气排放的非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准，甲烷排放参照执行前苏联车间最高执行浓度，详见表1-3。 表1-2 大气污染物排放标准 污染物; # 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. # 监控点; # 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; （GB16297-1996）. 甲烷; 300; 参照前苏联车间最高执行浓度. 4、固废 固废零排放。 |

表二

工程建设内容： 盐城新奥燃气有限公司720×104Nm3/aCNG汽车加气站项目位于盐城市毓龙东路65号。盐城新奥燃气有限公司《720×104Nm3/aCNG汽车加气站项目环境影响报告表》（盐城市环境保护科学研究所，2005年10月）于2005年11月3日经盐城市环境保护局批准，2006年9月建设完成。2009年盐城新奥燃气有限公司对建设项目进行技术改造，委托盐城市环境保护科学研究所编制《720×104Nm3/a CNG汽车加气站项目环境影响评价补充报告》，于2009年6月经盐城市环境保护局批准（盐环表复[2009]27号）。建设内容原工艺为：天然气经过过滤、计量、加压、脱水，充入高压钢瓶，加气。变更后工艺为：增加一套CNG液压子站装置，由加气车直接透过CNG液压子站装置进行加气（原工艺停止使用）。项目实际总投资2260万元，实际共有职工15人，年工作360天，24时营业，年供720万标立方米CNG（汽车用气）。

原辅材料消耗及水平衡: 表2-1 原辅材料用量 序号; 名称; 数量（单位）. 1; 压缩天然气; 720×104Nm3/a. 化粪池 城市污水管网 1210 1210 302 生活用水 新鲜水 1512 图2-1 项目实际水平衡图 （t/a） 注：新鲜水量根据企业现有职工及加气客流量计算。现企业共有职工15人，年工作日360天，按照80L/天*人的系数（依据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，表3.1.10中数据确定），结合职工在岗的工作生活时间，生活用水确定如下：80L*15*360天＝432t/a。加气站客流量日平均按1000人/天，用水量按3L/人次·天计，生活用水确定如下：3L*1000*360天＝1080t/a。新鲜水量为1512t/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量共计约为1210t/a。根据企业介绍，企业运行中实际生产中不冲洗地面，仅打扫卫生。

此环节不在本项目地进行 噪声 图2-2 项目实际运行工艺流程图 主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 加气 CNG液压子站 储藏车 处理后的天然气 项目实际流程说明：经过处理后的天然气被冲入储藏车，储藏车将天然气运输到天然气加气站接入CNG液压子站，通过CNG液压子站进行加气。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 根据该项目生产工艺及现场勘探情况，项目主要污染源、污染物处理及排放情况详见表3-1。 表3-1 项目主要污染物产生、防治措施及排放情况示意图 污染类别; 污染源; 污染因子; 项目环评报告防治措施; 实际建设. 废气; /; /; /; /. 废水; 生活污水、冲洗废水; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 化粪池; 化粪池+管网；达标排放 (实际无地面冲洗水). 噪声; 压缩机; 噪声; 原环评采用隔音箱体，补充环评后，不再使用空压机，无高噪声产生; 厂界噪声监测达标. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理; 环卫部门处理.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 该项目环境影响报告表主要结论详见本报告附件1 环评结论。 该项目审批部门审批决定详见本报告附件2 环保部门审批意见。 表4-1 原环评批复落实情况 序号; 环评批复中要求; 实际建设. 1; 冲洗废水、生活污水经组合式化粪池处理达标进入城市下水管道排入城东污水处理厂集中处理。; 生活污水经化粪池处理达标后进入城市下水管道排入城东污水处理厂集中处理(无地面冲洗水)。. 2; 生产过程合理布局，并对高噪声设备采取隔声降噪措施，不得对周围环境产生影响，排放噪声要符合功能区划要求。; 原有项目工艺改变，原工艺使用设备停用。噪声达标排放。. 3; 生活垃圾统一收集，合理处置，不得排放。; 生活垃圾交环卫部门处理。. 4; 做好施工期的环境保护工作。; 施工期已完成。. 5; 项目建成经我局验收合格后方正式营运。; 本次企业验收。. 6; 请市环境监察支队做好该项目的环保现场检查工作。; 2017年9月29日，该项目被亭湖区环保局行政处罚，已按要求完成整改，详见附件8. 表4-2 补充环评报告批复落实情况 序号; 环评批复中要求; 实际建设. 1; 同意你公司对加气站进行技术改造，增加一套CNG液压子站装置，天然气加气工艺由原批复的过滤→计量→脱水→冲入高压钢瓶→加气方式变更为加气车直接通过CNG液压子站装置加气。; 现工艺为补充报告的内容：加气车直接通过CNG液压子站装置加气。. 2; 根据变更后的新情况，全过程做好风险防范工作。按补充报告要求完善应急预案并定期开展实战演习，进一步强化环境风险防范措施、应急物资的配备工作，确保事故状态下的环境安全。; 已报备了环境应急预案（备案号320901-2016-001-L），并定期开展实战演习，配备了相关的应急物资。. 3; 涉及该项目的工艺、设备调整，尚需按相关规定，得到安监等有关方面的认可后方可实施。; 已通过盐城市安监等部门验收，详见附件7. 4; 对该项目其他方面的要求，请严格按照我局2005年11月3日出具的审批意见执行。; 其他要求已按照原审批意见执行。. 5; 本次工艺及调整内容请即报告市环境监察局，作为项目验收和日常监管的依据。; /.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1.质量保证 废水监测的质量保证按国家环保局颁发的《环境监测质量管理规定（暂行）》 和《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的要求实施。废水样品的采集与保存按分析方法规定执行，样品采集和分析按规定增加平行样（每批样10%）和加标回收样（每批样10%）。 噪声监测质量保证和质量控制按照《环境监测技术规范》中噪声部分和标准方法的有关规定进行。厂界及敏感点噪声监测使用噪声分析仪，及校准，监测设备已鉴定合格。 废气监测质量保证和质量控制根据《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局方法要求进行。 监测人员持证上岗，监测仪器符合国家有关标准和技术要求。监测数据实行三级审核。 2.质量控制 表 5-1 实验室质量控制 污染物类别; 污染物; 样品 数; 平行; 加标回收; 标样; 全程序空白. 现场; 合格率 （%）; 实验室; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）; 个数; 合格率 （%）. 废水; 化学需 氧量; 6; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100; 2; 100. 氨氮; 6; 2; 100; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100. 总磷; 6; 2; 100; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100. 悬浮物; 6; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 废气; 非甲烷总烃; 30; /; /; /; /; /; /; 2; 100; /; /. 甲烷; 30; /; /; /; /; /; /; 2; 100; /; /. 噪声; 噪声测试仪监测前后均使用AWA6221b型声级校准器校准，测量前后小于0.5dB.

表六

验收监测内容： 根据环评、批复及现场踏勘，确定监测因子，详见表6-1。 表6-1验收检测项目和频次 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 生活污水; 污水接管口; ★W1; pH、COD、SS、氨氮、总磷; 每天监测3次，连续2天. 噪声; 厂界四周、西侧敏感点; ▲N1～N4、N5; 环境噪声; 昼夜各1次、连续2天. 无组织废气; 厂界上下风向、 西侧敏感点; ○1#、○2#、○3#、○4#、○5#; 非甲烷总烃、甲烷; 每天监测3次，连续2天. 本项目分析方法，详见表6-2。 表6-2 监测分析方法 种类; 分析项目; 分析方法. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法（GB/T6920-1986）. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 （HJ 828-2017）. 氨氮; 《.水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989）. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）. 无组织废气; 非甲烷总烃; 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 6.1.5.1. 甲烷; 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 6.1.5.1.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2018.7.19-2018.7.20对该项目进行现场监测，验收期间正常运行，具备“三同时”验收监测条件，详见表7-1工况一览表。 表7-1工况一览表 监测日期; 产品; 设计供气量 （Nm3/a）; 设计供气量 （Nm3/d）; 实际供气量 （Nm3/d）; 生产负荷 (%). 2018.7.19; CNG（压缩天然气）; 720×104; 20000; 15000; 75. 2018.7.20; 720×104; 20000; 15000; 75.

验收监测结果： 1、废水监测结果，详见表7-2。 表7-2 废水监测结果 监测点位; 监测日期; 监测 频次; 污染物浓度. pH （无量纲）; COD （mg/L）; SS （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷（mg/L）. 废水接管口★W1; 2018.7.19; 第一次; 8.10; 97; 20; 32.8; 1.88. 第二次; 8.12; 111; 26; 32.7; 2.06. 第三次; 8.08; 112; 19; 32.5; 1.80. 均值或范围; 8.08~8.12; 107; 22; 32.7; 1.90. 2018.7.20; 第一次; 8.30; 90; 35; 33.1; 2.56. 第二次; 8.31; 101; 32; 32.8; 2.36. 第三次; 8.28; 117; 29; 32.7; 2.47. 均值或范围; 8.28~8.31; 103; 32; 32.9; 2.46. 标准限值; 6.5~9.5; 500; 400; 45; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 执行标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. - 噪声监测结果，详见表7-3。

续表七

表7-3 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2018.7.19; 2018.7.20. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. ▲N1东界外1米; 56.3; 43.4; 57.1; 45.7. ▲N2南界外1米; 53.1; 42.3; 55.1; 41.8. ▲N3西界外1米; 55.3; 44.5; 54.8; 45.1. ▲N4北界外1米; 63.2; 49.6; 62.8; 48.3. ▲N5西侧敏感点; 54.2; 43.3; 52.1; 43.2. 标准限值; 65; 55; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、无组织废气监测结果，详见表7-4。 表7-4 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 2018.7.19; 2018.7.20; 2018.7.19; 2018.7.20. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 甲烷; 甲烷. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 上风向○1#; 1.46; 0.74; 0.67; 0.58; 2.94; 2.86; 1.46; 1.35; 1.33; 1.51; 1.79; 1.75. 下风向○2#; 1.14; 0.66; 0.65; 1.88; 0.91; 0.82; 1.49; 1.44; 1.44; 1.51; 1.49; 1.36. 下风向○3#; 0.63; 0.61; 0.55; 0.56; 2.29; 2.12; 1.44; 1.46; 1.50; 1.51; 1.83; 1.58. 下风向○4#; 0.52; 0.58; 0.52; 1.84; 1.20; 1.06; 1.48; 1.48; 1.48; 1.78; 1.52; 1.54. 西侧敏感点○5#; 0.63; 1.94; 0.92; 1.50; 0.84; 0.68; 1.45; 1.62; 1.49; 1.57; 1.47; 1.47. 周界外浓度最大值; 1.46; 1.94; 0.92; 1.88; 2.94; 2.86; 1.49; 1.62; 1.50; 1.78; 1.83; 1.75. 标准限值; 4.0; 4.0; 4.0; 4.0; 4.0; 4.0; 300; 300; 300; 300; 300; 300. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 4、总量核算，详见表7-5。 表7-5 总量一览表 类别; 来源; 污染物名称; 实际产生量t/a; 接管考核量t/a. 生活废水; 生活废水; 化学需氧量; 0.13; 0.22. 悬浮物; 0.03; 0.19. 固废; 零排放. 备注：生活污水产生量共计约为1210t/a（详见本报告表2中水平衡水量计算）.

表八

验收监测结论： 1、结论： （1）该项目执行了国家建设项目环境保护法律法规，环保审批手续齐全。环评提出的污染防治措施及环评批复要求基本落实到位，验收监测期间各项环保设施运行稳定正常。 （2）现场验收监测期间工况稳定，生产负荷达 75%以上，满足环境保护验收监测要求。 （3）项目无生产废水产生；废水主要为生活污水（实际不产生地面冲洗水），产生量约1210m3/a。生活污水经化粪池处理达标后进入城市下水管道排入城东污水处理厂集中处理。 验收监测期间，接管口排放的生活废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷浓度及pH范围均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 （4）项目工艺变更后，原噪声源（天然气压缩机）已停止使用，现工艺无明显噪声源，主要为进出加气车辆产生的噪声。 验收监测期间，厂界环境噪声监测值小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)表1中3类区标准限值。 （5）项目废气产生的非甲烷总烃及甲烷，验收监测期间，项目厂界下风向监测点及西侧敏感点非甲烷总烃浓度值小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。甲烷浓度值小于参照的前苏联车间最高浓度执行标准。 （6）项目产生的化学需氧量、悬浮物排放总量符合盐城市环境保护局审批总量。 （7）项目产生的固废主要为生活垃圾，全部委托当地环卫部门清理。 2、建议： （1）增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。 （2）加强环保设备、设施维护保养，确保环保设备、设施有效稳定运行。 （3）加强厂区绿化。

附图

1、建设项目地理位置图

2、建设项目周边概况图

3、厂区平面布置图

附件

1、项目环境影响报告表结论

2、盐城市环保局的审批意见

3、生活垃圾处置发票

4、标识牌照片(含部分噪声措施照片)

5、企业工况说明

6、应急预案备案材料

7、安监等部门验收材料

8、亭湖区处罚决定书及缴纳发票

附件1、项目环境影响报告表结论

续附件1、项目环境影响报告表结论

续附件1、项目环境影响报告表结论（补充环评）

附件2、盐城市环保局的审批意见

续附件2、盐城市环保局的审批意见（补充环评）

附件5、企业工况说明

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 盐城新奥燃气有限公司720×104Nm3/aCNG汽车加气站 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 盐城市毓龙东路65号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 社会事业与服务业（加油、加气站） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □ 改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 720×104Nm3/aCNG（汽车用气） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 720×104Nm3/a | 环评单位 |  | 盐城市环境保护科学研究所 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 盐城市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 盐环表复[2009]27号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2006.2 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2006.9.28 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 江苏博越环境检测有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 886.7 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | / | 所占比例（%） |  | / |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 2260 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 237.8 | 所占比例（%） |  | 10.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 27.6 | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） |  |  | 210 | 固体废物治理（万元） |  | 0.2 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 8640 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2018.719~7.20 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | / | 105 | 500 | 0.13 |  | / |  | 0.13 | 0.22 | / | 0.13 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |
|  |  | 悬浮物 | / | 27 | 400 | 0.03 |  | / |  | 0.03 | 0.19 | / | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升